# Presseinformation

# Datum:		Juli 2021

Thema:		ACE Stoßdämpfer GmbH baut Angebot der Sicherheitsprodukte mit Crash Dämpfern aus

Neue Crash Dämpfer von ACE:

Komponenten aus Aluminium und Stahl für den Not-Stopp

Die ACE Stoßdämpfer GmbH aus Langenfeld ergänzt mit den neuen Crash Dämpfern das Portfolio im Bereich der Sicherheitsprodukte um robuste Einweglösungen. Diese sind aus speziellem Aluminium- oder Stahlrohr gefertigt, das sich bei einem Crash wie vorgesehen faltet und die auftreffende kinetische Energie in Wärme umwandelt. Die Maschinenelemente schützen Konstruktionen bei einer Havarie durch hohen, gleichmäßigen Energieabbau von 98 Prozent. Die Crash Dämpfer der ACE Stoßdämpfer GmbH bieten große Langzeitstabilität im Alltagsbetrieb sowie hervorragenden Schutz im Not-Stopp-Fall. Sie sind zudem einfach zu montieren bzw. nach einem Crash auszutauschen.

Sehr aufnahmefähige Einweglösungen für den Not-Stopp

Mit den neuen Crash Dämpfern erhalten Konstrukteure eine hochwirksame und ökonomische Einweglösung, um Anlagen oder Maschinen effektiv zu schützen. Sie stellen damit eine interessante Alternative zu irreversiblen und reversiblen Strukturdämpfern sowie zu hydraulischen Sicherheitsstoßdämpfern dar. Die neuen Sicherheitsprodukte von ACE bestehen aus speziell gestaltetem Aluminium-Rohr oder aus Stahl mit Außendurchmessern von 87,5 mm in den Alu- bzw. 63 mm und 38 mm in den Stahlausführungen. Es stehen serienmäßig zehn Grundtypen zur Verfügung, deren Energieaufnahme im Not-Stopp-Einsatz zwischen 670 Nm/Hub bis zu 11.200 Nm/Hub reicht. Der maximale Hub der Komponenten beträgt dabei je nach Typ zwischen 45 mm und 160 mm, wobei die geringen Stützkräfte von 13.000 N bis 70.000 N entscheidend zur Sicherung von Konstruktionen beitragen. In der Praxis lassen sich diese Werte durch Serien- bzw. Parallelanordnung der Crash Dämpfer noch steigern, um höhere als die genannten Energiewerte auf einen Schlag abzubauen.

Weitere Vorzüge der in ausgeklügelten Testreihen entwickelten Not-Stopper sind einfacher Einbau, leichte Nachrüstung in bestehende Anlagen sowie schneller Austausch und reduzierte Ausfallzeiten nach einem Crash. Zudem ist aus der Verformung des Elements das Crash-Ereignis rekonstruier- und im besten Fall in Zukunft vermeidbar. Die neuen Crash Dämpfer der ACE Stoßdämpfer GmbH sind binnen 24 Stunden ab Lager Langenfeld lieferbar und zeichnen sich durch ein gutes Preis-Leistungsverhältnis aus. Die Grundtypen sichern bereits heute vielerorts zuverlässig Lineareinheiten in der Robotik sowie die Endlagen von Werkzeugmaschinen, Förderanlagen und Hochregalbediengeräten. ACE verweist zudem auf kundenspezifisch gefertigte Typen, die das Unternehmen auf Anfrage liefert.

2438 Zeichen mit Leerzeichen

Messehinweis

ACE Stoßdämpfer GmbH in Halle 1 – Stand 1311 auf der 39. Motek, Internationale Fachmesse für Produktions- und Montageautomatisierung, vom 5. bis 8. Oktober 2021, Stuttgart, Deutschland.

Bilder und Bildunterschriften

Bild 1 Aufmacher ACE Crash Daempfer Familie.jpg

Die neuen Crash Dämpfer für den Einmalgebrauch von ACE sind aus Aluminium oder aus Stahl gefertigt und dienen vor allem Not-Stopp-Aufgaben

ACE Stoßdämpfer GmbH, ©  GW St. Pölten

Bild 2 ACE Crash Daempfer Details.jpg

Die aus Aluminium oder aus Stahl gefertigten neuen Crash Dämpfer von ACE werden bei einer Havarie regelrecht zusammengefaltet und bauen die Energie von Massenkräften auf einen Schlag so gut wie rückprallfrei ab

ACE Stoßdämpfer GmbH, ©  GW St. Pölten

Bilder und Bildunterschriften

Bild 3 ACE Crash Daempfer Grafik Kraft-Weg.jpg

Das Erfolgsrezept der Crash Dämpfer von ACE: Hohe Energieaufnahmen sowie geringe Stützkräfte bei langem Hub, hier veranschaulicht anhand ihres Dämpfungsverhaltens bei maximaler und bei halber Hubnutzung

Grafik: ACE Stoßdämpfer GmbH

Bildnachweise

Bilder 1 und 2: 	ACE Stoßdämpfer GmbH, ©  GW St. Pölten

Grafik:			ACE Stoßdämpfer GmbH

Links

Ihre Kontakte

## ACE Stoßdämpfer GmbH

Albert-Einstein-Str. 15

40764 Langenfeld

Deutschland

Tel.: +49 2173-9226-10

info@ace-int.eu

www.ace-ace.de

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den Autor:

Robert Timmerberg, M. A., Fachjournalist (DFJV), plus2 GmbH, Marienstr. 39,

40210 Düsseldorf, Tel.: +49 179 5901232, i. A. der ACE Stoßdämpfer GmbH