# Pressemeldung

# Datum:		September 2021

Thema:		Kundenspezifische Anpassung von ACE Industriestoßdämpfern beim Automatisieren

Magnum nach Maß: ACE Industriestoßdämpfer in der Automatisierung

ACE hat die sechs Industriestoßdämpfer-Produktfamilien der hochwertigen MAGNUM-Serie in den letzten Jahren in vielen Anwendungen zu kundenspezifischen Lösungen weiterentwickelt. Als Antwort auf die Anforderungen in der Automatisierung und für größtmögliche Anwendungsbereiche setzt das Langenfelder Unternehmen auf die Kombination des firmeneigenen Baukastensystems mit dem über sechs Jahrzehnte aufgebauten Ingenieur-Know-how und leistungsstarker Simulationssoftware. Durch vorab berechnete Spezifikationen wie Hubverkürzungen, Bohrungs- und Ölrückflussoptimierungen sind Anwendungen mit Aufprallgeschwindigkeiten von 30 m/s und um bis zu 250 Prozent gesteigerten Energieaufnahmen im Vergleich zu den Standarddämpfern realisiert worden. Dabei gelten bereits die Serienprodukte in den Gewindegrößen M33x1,5 bis M64x2 dank Energieaufnahmen pro Hub von 170 Nm bis 6.780 Nm und zulässigen Aufprallgeschwindigkeiten von 0,02 bis 5 m/s als Referenzklasse für Industriestoßdämpfer der mittleren Baugrößen.

Das Baukastensystem von ACE umfasst Industriestoßdämpfer für eine Vielzahl von individuellen Anwendungen. Für Einsätze unter extremen Bedingungen bietet ACE unterschiedliche Öle und Dichtungen, dank denen die Dämpfer auf 150 °C im oberen und -50 °C im unteren Bereich ausgelegt werden können. Reinraumtaugliche Dämpfervarianten kommen dank eines Öls mit NSFH1-Zulassung in der Lebensmittelindustrie zum Einsatz. MAGNUM-Edelstahlvarianten finden in aggressiven Umgebungen oder Bereichen Verwendung, in denen die Optik zählt. Sonderzubehör wie Bolzenvorlagerungen rundet die Erweiterung von Einsatzmöglichkeiten ab, indem Beaufschlagungen bis zu einem Winkel von 25 Grad bei gleicher Lebensdauer möglich sind. Spezielle PU-Köpfe sorgen für einen zusätzlichen Schallschutz.

Konstrukteure profitieren auch bei Klein- und Sicherheitsstoßdämpfern von den genannten Vorzügen. Dank des einzigartigen Baukastensystems in Kombination mit dem Ingenieur-Know-how und der Simulationssoftware kann ACE mit jeder Auslegung für ein größtmögliches Maß an Individualität in der Automatisierung sorgen und verwandelt auf Kundenwunsch hochwertige Standard-Industriestoßdämpfer in maßgeschneiderte Lösungen.

2.184 Zeichen mit Leerzeichen

Autor:

Robert Timmerberg M. A., Fachjournalist, plus2 GmbH, Düsseldorf

Messehinweis

ACE Stoßdämpfer GmbH in Halle 1 – Stand 1311 auf der 39. Motek, Internationale

Fachmesse für Produktions- und Montageautomatisierung, vom 5. bis 8. Oktober 2021,

Stuttgart, Deutschland.

Bilder und Bildunterschriften

Bild 4 ACE Industriestoßdämpfer.JPG

Selbsteinstellende MAGNUM-Dämpfer der Produktfamilie MC33V4A-MC64V4A aus Edelstahl von ACE sind in den Gewindegrößen M33x1,5 bis M64x2 bei Dämpfungshüben bis 100 mm verfügbar und finden vor allem Gebrauch in der Lebensmittel-, Medizin-, Elektro- und Offshore-Industrie

Bild 3 ACE Stoßdämpfer GmbH Tuning in der Praxis.jpg

In Simulationen am innen liegenden Dichtungspaket und der Druckhülse von Industriestoßdämpfern werden bei ACE individuelle Modifikationen sowie hochwertige und kundenspezifische Lösungen mit dem gewissen Extra bei der Leistung erzielt

Bildnachweise

ACE Stoßdämpfer GmbH

Weiterführende Links

https://www.ace-ace.de/de/produkte/daempfungstechnik/industriestossdaempfer/mc33-v4a-bis-mc64-v4a.html

https://www.ace-ace.de/de/berechnungen/daempfungstechnik/online-berechnung.html

https://www.ace-ace.de/de/produkte/daempfungstechnik/kleinstossdaempfer/sc190-bis-sc925.html

www.youtube.com/user/acecontrolsglobal/videos

Ihre Kontakte

## ACE Stoßdämpfer GmbH

Albert-Einstein-Str. 15

40764 Langenfeld

Deutschland

Tel.: +49 2173-9226-10

info@ace-int.eu

www.ace-ace.de

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den Autor:

Robert Timmerberg M. A., Fachjournalist (DFJV), plus2 GmbH, Marienstr. 39,

40210 Düsseldorf, i. A. von ACE Stoßdämpfer GmbH, Tel.: +49 179 5901232, rt@plus-2.de